EVC GUI v1.0.0

Python / PySide6 程式碼詳細解說

Python EVC GUI：從 Phase 1 到 Phase 2、3、4

| 應用程式 | EVC GUI |
| --- | --- |
| 版本 | 1.0.0 |
| 部門 | Radio Frequency Engineering |
| 目的 | 理解架構、能安全延伸即時量測、圖表與 Smith Chart |

閱讀方式 先讀第 1 至 5 章建立概念，再依照第 6 至 12 章逐檔案閱讀。準備開發 Phase 2 時，直接從第 15 章的實作順序開始。

文件日期：2026-09-26

# 1. 這個專案到底在做什麼？

這個專案不是把所有功能塞進一個大型 Python 檔案，而是先建立一個可維護的桌面應用程式骨架。Phase 1 的目標是確認 GUI 可以開啟、使用者可以選擇產品與 COM Port、程式可以建立序列埠連線、狀態可以依規則移動，而且所有重要動作都會留下記錄。

原始設計參考包含 Chronos 狀態機與 Tykon LabVIEW GUI。Chronos 圖中可見 Initialization、Idle、Scan equipment、GettingStart、Check Connection、Program1、Save Data、CleanUp 與 Exit Program；Tykon GUI 則包含 Start、Run、Abort、Exit、COM Port、狀態、進度、Power Scope、Smith Chart 與多個量測欄位。

最重要的觀念 目前的程式是「可擴充骨架」，不是完整儀器控制程式。Phase 2 的 tlog 指令、資料格式、取樣率與錯誤條件仍要依 EVC 通訊協定補上。

# 2. 先認識五個 Python 基本觀念

| 觀念 | 白話說明 | 本專案範例 |
| --- | --- | --- |
| 模組 module | 一個 .py 檔案，可被其他檔案載入。 | version.py、state_machine.py |
| 類別 class | 物件的設計圖，把資料與操作放在一起。 | MainWindow、SerialService |
| 物件 object | 依類別建立的實際實例。 | self.serial = SerialService() |
| 函式 function | 一段可重複呼叫的工作。 | configure_logging()、main() |
| signal / slot | Qt 的事件通知機制。按鈕、執行緒完成與狀態改變都用它連接。 | clicked.connect(...) |

## 2.1 import 是什麼

import 的意思是把別的模組提供的工具帶進目前檔案。例如 `from PySide6.QtWidgets import QApplication`，代表從 QtWidgets 取出 QApplication。這不會把原始碼複製進來，而是在程式執行時載入。

範例：載入 Qt 應用程式類別與版本資料

from PySide6.QtWidgets import QApplication from version import APP_NAME, __version__

## 2.2 self 是什麼

在類別方法內，self 代表「目前這個物件」。`self.port` 是目前主視窗的 COM Port 下拉選單；`self.serial` 是目前主視窗持有的序列埠服務。把物件存到 self 後，其他方法也能使用同一個物件。

## 2.3 try / except 是什麼

硬體連線、檔案寫入與模組載入都可能失敗。try 區塊執行可能失敗的工作；except 捕捉錯誤，讓程式可以記錄原因並安全回復，而不是直接消失。

# 3. 專案資料夾與責任分工

| 路徑 | 責任 | 未來通常在哪裡改 |
| --- | --- | --- |
| main.py | 最小啟動入口。 | 通常不需要改。 |
| version.py | 程式名稱、版本、公司、作者與版本歷史。 | 每次 release 更新。 |
| evc_gui/app.py | 建立 QApplication、例外處理、Splash、MainWindow。 | 全域啟動流程。 |
| evc_gui/logging_config.py | 旋轉式 log 與 crash fault log。 | log 路徑、大小、保留份數。 |
| evc_gui/state_machine.py | 狀態與允許轉移規則。 | 新增 Phase 2/3 狀態。 |
| evc_gui/services/serial_service.py | COM Port 掃描、連線、probe、關閉。 | 加入 write/read、timeout、protocol adapter。 |
| evc_gui/ui/splash.py | 5 秒 Splash 與背景模組預載。 | 品牌、模組清單、狀態文字。 |
| evc_gui/ui/main_window.py | 主畫面、按鈕、頁籤、UI 狀態。 | 加入圖表、欄位、控制項。 |
| requirements.txt | 完整依賴清單。 | 新增套件時修改。 |
| README / Checklist | 操作與發行程序。 | 功能或版本變更時同步。 |

架構原則 UI 不應直接解析 tlog；SerialService 不應直接修改 QLabel；狀態機不應畫圖。每一層只做自己的工作，未來修改才不會牽一髮動全身。

# 4. 從雙擊 EXE 到主視窗出現：完整啟動流程

1. main.py 呼叫 main()：Python 從 `if __name__ == "__main__"` 開始，呼叫 evc_gui.app.main。

2. 建立 log：configure_logging 建立 logs 資料夾、evc_gui.log 與 python_fault.log。

3. 安裝全域例外處理：sys.excepthook 指向 exception_hook，未處理錯誤會寫入 log 並顯示訊息。

4. 建立 QApplication：所有 Qt Widget 都必須存在於 QApplication 生命週期內。

5. 先建立 MainWindow：主視窗先在記憶體中完成，但尚未 show。

6. 顯示 Splash：Splash 立即顯示，QThread 同時載入較重模組。

7. 兩個條件完成：至少 5 秒已到，而且背景載入完成，才發出 ready。

8. 顯示主視窗：ready.connect(window.show) 讓主畫面出現，進入 Qt event loop。

啟動核心：建立、連接、顯示、進入事件迴圈

app = QApplication(sys.argv) window = MainWindow(asset_dir, log_file) splash = SplashScreen(asset_dir, minimum_ms=5000) splash.ready.connect(window.show) splash.show() return app.exec()

為什麼不能用 time.sleep(5) 若在 GUI 主執行緒 sleep，視窗會停止重繪，看起來像當機。程式改用 QTimer 計最低顯示時間，並用 QThread 做匯入工作，因此 Splash 可以持續更新。

# 5. Qt 事件迴圈、Signal 與 Slot

傳統命令列程式通常由上往下執行後結束。GUI 程式則進入 event loop，等待滑鼠、鍵盤、計時器、執行緒與視窗事件。`button.clicked.connect(self.start_connection)` 表示：當 button 發出 clicked signal 時，呼叫 start_connection 方法。

兩個常見連接：按鈕事件與狀態事件

self.start_btn.clicked.connect(self.start_connection) self.machine.state_changed.connect(self.on_state_changed)

Signal 與 Slot 的好處是降低耦合。狀態機不需要知道 QLabel 在哪裡，只要發出 state_changed；主視窗收到後自行更新畫面與 activity log。

# 6. version.py：唯一版本來源

APP_NAME = "EVC GUI" __version__ = "1.0.0" VERSION = tuple(int(part) for part in __version__.split(".")) def display_version() -> str: return f"v{__version__}"

`__version__` 是文字版本，適合顯示與組成檔名。`VERSION` 將字串切成 `(1, 0, 0)`，適合程式比較。`display_version()` 統一加上 v 前綴。集中管理可避免標題列、Splash、README 與 EXE 名稱互相不一致。

Release 實務 發行 v1.1.0 時，先改 version.py，再同步 README、release checklist 與 PyInstaller 名稱。不要在多個 UI 檔案硬寫版本。

# 7. logging_config.py：當機後如何找原因

RotatingFileHandler 會限制單一 log 檔大小，超過後改名備份，避免長時間測試把硬碟寫滿。`maxBytes=2_000_000` 代表約 2 MB，`backupCount=5` 代表保留舊檔。

handler = RotatingFileHandler( log_file, maxBytes=2_000_000, backupCount=5, encoding="utf-8" ) logging.basicConfig(level=logging.INFO, handlers=[handler, console], force=True)

faulthandler 用於比一般 Python exception 更低階的錯誤線索。`python_fault.log` 不取代一般 log，而是補充。程式使用 frozen 判斷是否為 PyInstaller EXE，若是 EXE，runtime_dir 會指向 EXE 所在資料夾。

## 7.1 建議 Phase 2 記錄哪些內容

COM Port、baud rate、產品類型與韌體版本。

每個 command 的名稱、開始時間、完成時間、timeout 與重試次數。

每批 tlog 的行數、解析成功數、解析失敗數。

檔案 rollover、CSV/JSONL 寫入結果與檔案路徑。

不要把機密資料或不必要的完整原始內容寫進一般 log。

# 8. state_machine.py：防止按鈕把程式帶到非法狀態

AppState 是 Enum，也就是一組固定名稱。使用 Enum 比使用任意字串安全，因為拼字錯誤會更早被發現。ALLOWED_TRANSITIONS 是一張「誰可以去誰」的規則表。

class AppState(Enum): INITIALIZATION = auto() IDLE = auto() SCAN_EQUIPMENT = auto() CHECK_CONNECTION = auto() GETTING_START = auto() RUN = auto() SAVE_DATA = auto() CLEANUP = auto() ERROR = auto() EXIT = auto()

| 目前狀態 | 允許的下一步 | 含義 |
| --- | --- | --- |
| INITIALIZATION | IDLE / ERROR | 初始化完成或初始化失敗 |
| IDLE | SCAN_EQUIPMENT / CLEANUP / EXIT | 等待使用者操作 |
| SCAN_EQUIPMENT | CHECK_CONNECTION / IDLE / ERROR | 尋找設備後檢查連線 |
| CHECK_CONNECTION | GETTING_START / IDLE / ERROR | 連線成功後準備 |
| GETTING_START | RUN / IDLE / ERROR | 準備完成後執行 |
| RUN | SAVE_DATA / IDLE / ERROR | 執行、儲存、停止或錯誤 |
| SAVE_DATA | RUN / IDLE / ERROR | 儲存後繼續或停止 |
| ERROR | IDLE / CLEANUP | 回復或清理 |
| CLEANUP | IDLE / EXIT | 清理後重來或離開 |
| EXIT | 無 | 終止狀態 |

transition() 先檢查 target 是否存在於目前狀態的允許集合。合法時更新 `_state`、寫 INFO log、發出 state_changed；不合法時不改狀態、寫 WARNING、發出 transition_rejected。

if target not in ALLOWED_TRANSITIONS[source]: log.warning("Rejected transition %s -> %s", source.name, target.name) self.transition_rejected.emit(source, target, reason) return False self._state = target self.state_changed.emit(source, target, reason) return True

# 9. serial_service.py：把硬體通訊隔離起來

SerialService 是硬體邊界。主視窗只要求「列出 ports、connect、probe、disconnect」，不直接操作 pyserial 細節。未來 Quantum、Tykon、Triton、Chronos 有不同命令時，可以在 services 下增加 protocol 類別。

## 9.1 ports()

`list_ports.comports()` 取得系統偵測到的序列埠；list comprehension 只保留 device 名稱，例如 COM5。

return [p.device for p in list_ports.comports()]

## 9.2 connect()

connect 先 disconnect 舊連線，再建立 serial.Serial。timeout 限制 read 等待時間，write_timeout 限制 write 等待時間。成功回傳 ConnectionResult(True, 訊息)；任何錯誤都被捕捉、寫入 log，並回傳 False。

## 9.3 probe()

目前 probe 只送 CR/LF，目的是證明 write 與 read 路徑可以運作。這不是正式 EVC 偵測協定。Phase 2 前必須把 command、結尾字元、回應格式與 timeout 依產品協定定義。

硬體安全提醒 不要在 GUI 按鈕內隨意塞入高功率、factory mode 或改變 RF 輸出的命令。先建立命令白名單、參數範圍、interlock 檢查與模擬測試。

# 10. splash.py：為什麼背景載入不會凍結畫面

MODULES 是 `(顯示名稱, import 名稱, 是否 optional)` 的清單。ModuleLoader 在 QThread 內逐一 import，並用 progress signal 回報百分比與文字。NumPy、Matplotlib、Pillow、python-docx，以及專案模組 guardian_tlog、jsonl_to_excel 被標示為 optional，缺少時不會阻止啟動。

MODULES = [ ("PySerial", "serial", False), ("Pandas", "pandas", False), ("OpenPyXL", "openpyxl", False), ("NumPy", "numpy", True), ... ]

Splash 有兩個旗標：minimum_done 與 loading_done。QTimer 到 5 秒時將 minimum_done 設為 True；背景載入完成時將 loading_done 設為 True。只有兩者同時為 True 才 emit ready。這可保證品牌畫面至少顯示 5 秒，也避免模組尚未完成時過早開啟主視窗。

# 11. main_window.py：畫面如何組成與運作

MainWindow 繼承 QMainWindow。初始化時建立 SerialService 與 EvcStateMachine，連接 state_changed，設定標題與 icon，建立 UI，掃描 COM Port，最後用 QTimer.singleShot(0, ...) 將 INITIALIZATION 轉為 IDLE。singleShot(0) 的用意是讓目前初始化先完成，再由 event loop 執行狀態轉移。

## 11.1 Layout 與 Widget

| Qt 類別 | 用途 | 本畫面 |
| --- | --- | --- |
| QVBoxLayout | 由上到下排列 | Header + Body |
| QHBoxLayout | 由左到右排列 | 控制區 + Tabs |
| QGridLayout | 格狀排列 | Product、COM、Baud、按鈕 |
| QComboBox | 下拉選單 | 產品、COM、Baud |
| QPushButton | 動作按鈕 | Refresh、Start、Probe、Run、Abort、Exit |
| QTabWidget | 分頁容器 | Status、Power Scope、Smith Chart、Future |
| QPlainTextEdit | 大量純文字 | Activity log |
| QProgressBar | 顯示工作狀態 | Run 時不確定進度模式 |

## 11.2 Start / Connect

start_connection 先確認使用者已選 COM。接著依序走 SCAN_EQUIPMENT、CHECK_CONNECTION，呼叫 serial.connect。成功時進入 GETTING_START，再回 IDLE 並啟用 Probe 與 Run；失敗時進入 ERROR。

## 11.3 Run

目前 Run 是 Phase 1 的狀態流程驗證，不會讀真實 tlog。程式依序進入 SCAN_EQUIPMENT、CHECK_CONNECTION、GETTING_START、RUN，把 progress bar 設為不確定模式，啟用 Abort，停用 Run，並明確顯示 Phase 2 尚未啟用。

## 11.4 Abort 與 closeEvent

Abort 在 RUN 時回到 IDLE，恢復按鈕與 progress bar。closeEvent 是視窗關閉前的最後安全點：必要時先回 IDLE，再進 CLEANUP，關閉 serial，最後進 EXIT。即使清理發生例外，也會寫入 log。

# 12. 程式中目前值得先修正或強化的地方

這一章是設計建議 以下是為 Phase 2 準備的工程建議，不是原始 PDF 明確規定的行為。

| 項目 | 目前狀況 | 建議 |
| --- | --- | --- |
| Required module 邏輯 | Pandas/OpenPyXL 被標為 required，但 requirements-minimal 未包含；Splash 只顯示訊息仍繼續。 | 定義真正的 Phase 1 required 清單，或載入失敗時阻止進入依賴功能。 |
| serial I/O thread | connect/probe 在 GUI thread；短 timeout 尚可，但持續 tlog 會凍結 UI。 | Phase 2 使用 worker thread 或 producer/consumer。 |
| 狀態與連線一致性 | Run 流程沒有再次驗證 serial.connected。 | CHECK_CONNECTION state 執行真正 guard。 |
| 錯誤復原 | ERROR 後按鈕狀態未集中管理。 | 建立 apply_state_to_ui()，每次狀態改變統一更新。 |
| 設定保存 | 尚未有 ini/json 設定服務。 | 加入 SettingsService，保存 product、COM、baud、路徑。 |
| 測試 | 尚未提供 pytest。 | 先測 state transitions、parser、file writer，再測 UI。 |
| 資料模型 | 量測值尚未有 dataclass。 | 建立 EvcSample，避免用位置索引傳遞 20 多欄。 |

# 13. Phase 2 建議架構：tlog 即時資料與圖表

Phase 2 最重要的改動，是「不能讓長時間 serial.read 或資料解析卡住 GUI thread」。建議使用三段式 pipeline：SerialWorker 只負責收資料，TlogParser 把文字轉成 EvcSample，DataController 管理 buffer、檔案與 UI 更新節奏。

建議資料流，不讓 UI 直接讀 serial

SerialWorker (QThread) -> raw_line signal TlogParser -> EvcSample DataController -> ring buffer / CSV or JSONL writer -> chart update signal MainWindow / PowerScopeWidget

## 13.1 建立量測資料模型

from dataclasses import dataclass from datetime import datetime @dataclass(frozen=True) class EvcSample: timestamp: datetime pfwd: float pref: float c1: float c2: float vpp: float dc_bias: float rs: float ¦ None = None xs: float ¦ None = None

dataclass 讓每個欄位有名字。frozen=True 可避免資料進入 pipeline 後被意外修改。實際欄位、單位與合法範圍必須依設備協定確認。

## 13.2 圖表更新頻率

serial 可以高速收資料，但 GUI 不需要每收到一行就重畫。建議資料收集與重畫分離：worker 持續收資料，GUI 用 QTimer 以固定節奏取得最新 buffer 並更新曲線。這能降低 CPU 使用與畫面抖動。實際頻率需以資料率、平台效能與工程需求驗證。

## 13.3 檔案策略

原始資料與解析資料分開保存，便於日後重新解析。

每一筆加入 timestamp、product、serial number、firmware、session id。

先寫暫存檔，再安全 rename，降低突然斷電造成完整檔案遺失的風險。

設定 rollover 條件，例如時間或檔案大小；條件由需求決定。

writer 使用 queue，不要讓磁碟 I/O 阻塞 serial reader。

# 14. Phase 3 建議架構：Smith Chart

Smith Chart 需要把複數阻抗轉成正規化阻抗，再計算反射係數。若系統提供 Rs 與 Xs，可以組成 `Z = Rs + jXs`；以特性阻抗 Z0 正規化後，`z = Z / Z0`；反射係數為 `Γ = (z - 1) / (z + 1)`。Z0 必須來自系統定義，不應在沒有規格依據時硬編碼。

Smith Chart 資料點的核心計算

z_complex = complex(sample.rs, sample.xs) z_normalized = z_complex / z0 gamma = (z_normalized - 1) / (z_normalized + 1) x = gamma.real y = gamma.imag

UI 部分可做成獨立 SmithChartWidget，只接收 `(x, y)` 或 EvcSample。Widget 負責畫圓、等電阻線、等電抗線、trace、marker 與 autoscale；計算與資料驗證放在另一個純 Python 模組，才能容易做單元測試。

## 14.1 必做驗證

已知 matched load 時，點應接近圖中心。

open、short 與已知標準件的方向與位置符合定義。

Rs、Xs 缺值、NaN、無限值、分母接近零時有明確處理。

頻率或 Z0 改變時，不會混用舊資料。

儲存圖片內含產品、序號、頻率、時間與單位。

# 15. Phase 4：讓四個產品共用核心、各自保留差異

不要在每個按鈕內寫大量 `if product == "Tykon"`。較好的方式是定義 ProductProtocol 介面，每個產品各有 adapter。UI 只呼叫相同方法，例如 detect、start_tlog、stop_tlog、parse_line。

產品 adapter 的概念介面

class ProductProtocol(Protocol): def detect_command(self) -> bytes: ... def start_tlog_command(self) -> bytes: ... def stop_tlog_command(self) -> bytes: ... def parse_line(self, line: str) -> EvcSample ¦ None: ...

| 共同核心 | 產品 adapter |
| --- | --- |
| COM 連線與 thread 管理 | Quantum 指令與 parser |
| 狀態機與錯誤處理 | Tykon 指令與 parser |
| logging、session、檔案 writer | Triton 指令與 parser |
| 圖表 widget、release、測試框架 | Chronos 指令與 parser |

# 16. 建議的 Phase 2 實作順序

01  建立 tests 與 fake serial：先不用真機，準備固定 tlog 字串與錯誤案例。

02  建立 EvcSample：定義欄位、型別、單位、缺值策略。

03  建立 TlogParser：純函式解析單行，寫 pytest。

04  建立 SerialWorker：背景 thread 收行，支援 stop flag 與 timeout。

05  建立 SessionController：協調 state、worker、parser、writer。

06  建立 ring buffer：限制記憶體，只保留最近顯示資料。

07  建立 PowerScopeWidget：先用模擬資料更新 Pfwd/Pref，再逐步加 C1/C2/Vpp/DC Bias。

08  建立 writer：用 queue 寫 CSV/JSONL，驗證 rollover 與 crash recovery。

09  接真機低風險測試：先只讀，驗證 framing、encoding、rate、timeout。

10  更新版本與 checklist：功能、風險、驗證紀錄與 rollback 都要同步。

# 17. 初學者常見錯誤與除錯方法

| 症狀 | 先檢查 | 可能原因 |
| --- | --- | --- |
| 雙擊後沒有畫面 | logs/evc_gui.log、python_fault.log | 依賴缺少、asset 路徑、寫入權限 |
| COM Port 空白 | 裝置管理員、Refresh Ports | driver、線材、裝置未枚舉 |
| Connect 失敗 | 錯誤訊息、port 是否被占用 | 其他工具已開啟、baud/權限問題 |
| 按 Run 畫面卡住 | 是否在 GUI thread 做 while/read | 長時間 I/O 沒有移到 worker |
| 關閉後 COM 仍占用 | closeEvent 與 worker stop/join | thread 尚未停止或例外跳過 cleanup |
| EXE 可開但找不到 logo | PyInstaller add-data 與 runtime path | one-file 資源路徑處理不完整 |
| 圖表越跑越慢 | buffer 長度與重畫點數 | 無限制累積所有歷史點 |

# 18. 讀 log 的實際方法

示意 log：時間、層級、執行緒、模組、訊息

2026-09-26 15:10:02 ¦ INFO ¦ MainThread ¦ evc_gui.state_machine ¦ State transition IDLE -> SCAN_EQUIPMENT 2026-09-26 15:10:02 ¦ INFO ¦ MainThread ¦ evc_gui.services.serial_service ¦ Serial connected: port=COM5 baud=115200 2026-09-26 15:10:03 ¦ WARNING ¦ MainThread ¦ evc_gui.state_machine ¦ Rejected transition RUN -> EXIT

除錯時先找最早的 ERROR 或 CRITICAL，而不是只看最後一行。再往前查看當時的 state、COM、command 與使用者動作。若 Phase 2 使用 thread，threadName 可以幫助判斷問題發生在 GUI、serial reader 或 writer。

# 19. 發行 EXE 時要理解的事情

PyInstaller `--onefile` 會把 Python 與依賴打包成單一 EXE。`--windowed` 避免顯示 console。`--icon` 指定 EXE 與 Windows 圖示；`--add-data` 將 GIF 放進 bundle。EXE 檔名包含版本，方便測試與回復。

pyinstaller --noconfirm --clean --onefile --windowed ^ --name "EVC_GUI_v1.0.0" ^ --icon "assets\evc_gui.ico" ^ --add-data "assets\ASM-logo-small.gif;assets" ^ main.py

One-file 路徑注意 目前 runtime_dir 對 frozen EXE 指向 EXE 所在位置，適合外部 writable logs；但 bundle 內的唯讀 assets 通常需要以 PyInstaller 的暫存資源路徑處理。正式打包前應在乾淨 Windows PC 驗證 GIF 與 icon。

# 20. 與原始 LabVIEW / 狀態機資料的對照

Chronos 狀態圖把初始化、等待、掃描設備、偵測 EVC、GettingStart、連線檢查、主要程式、儲存與清理分開；Python 專案保留同樣的生命週期概念，但使用 Enum、transition rules 與 Qt signal 實作。

Tykon GUI 文件顯示 Power Scope、Smith Chart、Status、Pulse 等頁籤，以及 FWD、REV、C1、C2、Vpp、Vcap、DC Bias、Rs、Xs 等量測；因此 Python GUI 先建立 Power Scope 與 Smith Chart placeholder，讓後續 Phase 2 與 Phase 3 可以各自擴充。

來源限制 PDF 可確認原始 GUI 與狀態名稱，但無法單靠 PDF 決定完整 serial command、資料 framing、所有欄位單位與允許範圍。這些必須由正式 EVC protocol 或已驗證的 LabVIEW subVI 行為補足。

# 21. 你第一次改程式時，建議做的安全練習

把版本改成 1.0.1，確認 Splash、標題列與 log 都顯示新版本。

新增一個「Simulation」checkbox，但先不要接真機命令。

在 activity log 加入 product、port 與 baud 顯示。

新增 apply_state_to_ui()，把按鈕 enable/disable 集中管理。

用固定字串寫第一個 TlogParser 測試，只解析兩個欄位。

用 QTimer 產生模擬 Pfwd/Pref，先完成圖表更新，再接 serial thread。

# 22. 名詞速查表

| 名詞 | 簡單解釋 |
| --- | --- |
| GUI thread / MainThread | 負責畫面與事件；不能被長時間工作占住。 |
| QThread | Qt 的背景執行緒工具。 |
| Signal | 事件通知，例如 progress、ready、raw_line。 |
| Slot | 收到 signal 後執行的方法。 |
| timeout | 等待多久後放棄，避免永久卡住。 |
| parser | 把原始文字轉為有結構的資料。 |
| dataclass | 以具名欄位表示一筆資料。 |
| buffer | 暫時保存最近資料的記憶體區。 |
| rollover | 依時間或大小切換新 log/data 檔。 |
| adapter | 把不同產品差異包裝成相同介面。 |
| headless | 沒有互動畫面的執行方式，常用於 build 或測試。 |
| frozen EXE | 由 PyInstaller 封裝後的可執行程式。 |

# 23. 完成 Phase 2 前的設計檢查清單

☐  正式 tlog start/stop command 已確認

☐  每個欄位順序、型別、單位、範圍已確認

☐  line ending、encoding、checksum/framing 已確認

☐  timeout、retry、reconnect 規則已確認

☐  Abort 可停止 worker 並關閉 port

☐  GUI thread 不執行 blocking read/write

☐  檔案失敗不會讓 serial reader 崩潰

☐  模擬資料、錄製資料與真機資料可清楚區分

☐  所有錯誤都有 state、log 與使用者訊息

☐  release checklist 含乾淨 PC 與實機驗證

# 24. 參考資料

1. 14 Chronos GUI StateMachine Diagram.pdf：原始狀態機名稱與流程參考。

2. Tykon GUI VI.pdf：原始 LabVIEW GUI、狀態案例、量測欄位與功能區參考。

3. EVC GUI v1.0.0 Python source：本手冊逐檔案說明的程式版本。

下一步 從 Phase 2 開始時，優先建立 EvcSample、TlogParser、fake serial 與測試，再加入 background SerialWorker。這比直接在 MainWindow 內寫 while loop 更安全，也更容易延伸到四種產品。